## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

## เรื่อง  สอบราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ  ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน

## ------------------------------------

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบมาตรฐาน  เครื่องยนต์ดีเซล  ขนาด  ๖  ตัน  ๖  ล้อ  ถังบรรจุน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า  ๖,๐๐๐  ลิตร  น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก  (G.V.W)  ไม่ต่ำกว่า  ๑๒,๐๐๐  กิโลกรัม    พร้อมปั๊มและอุปกรณ์  จำนวน  ๑  คัน  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

ราคากลางเป็นเงิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท  (สองล้านบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าว  และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  ถึงวันที่  ๘  มีนาคม   ๒๕๕๔  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร   และกำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๔  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๓๐  น. เป็นต้นไป  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง  ที่ว่าการอำเภอหลังสวน

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา  ในราคาชุดละ  ๒,๐๐๐.-  บาท (สองพันบาทถ้วน)  ได้ที่ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย  ระหว่างวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔   ถึงวันที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๕๔  ดูรายละเอียดได้ที่เว๊บไซต์  www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข   ๐-๗๗๕๐-๖๖๒๔   ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔

(นายวันชัย   แสงสุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุกน้ำ

ลักษณะทั่วไป

-  เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำแบบมาตรฐาน  ตัวรถ 6  ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว  ล้อหลังคู่

-  ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล  6  สูบ  4  จังหวะ  มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 200  แรงม้า

-  ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง  สามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า  3  คน  (รวมพนักงานขับรถ)

-  ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งถังบรรจุน้ำ  มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า  6,000  ลิตร  พร้อมติดตั้งสเปรย์บาร์ด้านท้ายสำหรับพรมถนน  สเปรย์บาร์ด้านข้างสำหรับรดน้ำต้นไม้  มีท่อดูด-ท่อส่งน้ำ  แท่นปืนฉีดน้ำ  เพื่อใช้ในการบริการสาธารณะประโยชน์  มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ  ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนดและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน  ผลิตประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.9001-2544 (ISO 9001:2000)  หรือ  มอก.9001-2552 (ISO 9001:2008)

รถยนต์บรรทุก

-  เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำชนิด  6  ล้อ  ล้อหน้าเดี่ยว  ล้อหลังคู่  หัวเก๋งสามารถยกขึ้นเพื่อตรวจเครื่องยนต์ได้สะดวก

-  ระบบพวงมาลัยขวา  เป็นแบบลูกปืนหมุนวน  พร้อมเพาเวอร์ช่วย

-  มีที่นั่งภายในเก๋งไม่น้อยกว่า  3  ที่นั่ง  (รวมพนักงานขับรถ)

-  มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่น้อยกว่า  12,000  กิโลกรัม

-  เครื่องยนต์ดีเซล  6  สูบ  4  จังหวะ  ระบายความร้อนด้วยน้ำ

-  มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า  200  แรงม้า

-  เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยสารมลพิษจากเครื่องยนต์  เลขที่  มอก. 2315-2551  หรือมาตรฐาน EURO 3

-  เกียร์เป็นแบบเกียร์กระปุก  มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า  5  เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่า 1 เกียร์

-  ระบบห้ามล้อ  เป็นแบบไฮดรอลิค  พร้อมมีห้ามล้อขณะจอด

-  มีกงล้อและยางอะไหล่ขนาดเดียวกัน  1  ชุด  พร้อมที่เก็บยางอะไหล่

-  ติดตั้งวิทยุ  CD  Player  จำนวน  1  ชุด  และติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสาร

-  ติดฟิล์มกรองแสงขนาดแสงสว่างตามกฎหมายกำหนด

-  ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า  100  ลิตร  ฝาปิดมีกุญแจ

-  ระบบกันสะเทือน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

-  ใช้ระบบไฟฟ้า  24  โวลท์  อัลเทอร์เนเตอร์ชนิด 24 โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 30 แอมแปร์

-  แบตเตอรี่ชนิด  12  โวลท์  ขนาดไม่น้อยกว่า  60  Ah  จำนวน  2  ชุด

-  ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อคของ  รถยนต์บรรทุกดังกล่าวให้คณะกรรมการพิจารณาในวันที่ยื่นซองเสนอราคา

-  ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต  หรือได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่าย  ผู้แทนจำหน่ายของ รถยนต์บรรทุก  โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

-2-

ชุดถังบรรจุน้ำ

-  ถังบรรจุสร้างด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐานอย่างดีมีความหนาไม่น้อยกว่า  3  มม.  รูปทรงรีตามมาตรฐานผู้ผลิต

-  ด้านบนของถังบรรจุน้ำมีช่องสำหรับให้พนักงานลงไปทำความสะอาดภายในถังบรรจุน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  500  มม.  จำนวนไม่น้อยกว่า  2  ช่อง  มีฝาเปิด-ปิด  และล็อคได้  พร้อมมีราวกั้นกันตก

-  มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์)  สำหรับรดน้ำต้นไม้ ติดตั้งด้านข้างซ้าย-ขวา ระหว่างหัวเก๋งกับชุดถังบรรจุน้ำ

-  มีที่จ่ายน้ำ  (สเปรย์บาร์)  สำหรับรดพรมถนน  ติดตั้งด้านท้ายตัวรถ

-  ภายในถังบรรจุน้ำมีแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า  3  มม.  กั้นเป็นช่องไม่น้อยกว่า  3  ช่อง  เพื่อกันการกระแทกของน้ำ

-  มีท่อระบายน้ำล้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  2  นิ้ว  พร้อมฝาเปิด-ปิด  จำนวนไม่น้อยกว่า  1  ท่อ

-  แผงควบคุมการทำงานติดตั้งอยู่สองข้างของตัวรถในตำแหน่งที่เหมาะสมตามมาตรฐานผู้ผลิต  เพื่อควบคุมการดูด-การจ่ายน้ำ

-  มีทางสูบน้ำจากภายนอก  พร้อมบอลวาล์วเปิด-ปิด  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  3  นิ้ว  จำนวนข้างละไม่น้อยกว่า  1  ทาง  รวมไม่น้อยกว่า  2  ทาง

-  มีทางสูบน้ำออก  พร้อมบอลวาล์วเปิด-ปิดแบบทองเหลือง  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  2.5  นิ้ว  และมีข้อต่อทองเหลืองชนิดสวมเร็ว  จำนวนข้างละไม่น้อยกว่า  2  ทาง  รวมไม่น้อยกว่า  4  ทาง

-  มีทางส่งน้ำเข้าถังบรรจุน้ำ  พร้อมบอลวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  3  นิ้ว  จำนวนไม่น้อยกว่า  1  ทาง

-  มีทางส่งน้ำลัด (Bypass)  เพื่อป้องกันสูบ-จ่ายชำรุด  เมื่อเครื่องสูบน้ำทำงานแต่ยังไม่ได้เปิดลิ้นจ่ายน้ำ

-  มีมาตรวัดระดับน้ำแสดงระดับน้ำในถังบรรจุติดตั้งในบริเวณที่มองเห็นได้ชัดเจน

-  ตัวรถมีตู้เก็บสายส่งน้ำ  ข้อต่อ หัวฉีดน้ำ  และอุปกรณ์ต่าง ๆ  พร้อมบานเปิด-ปิด  ตามมาตรฐานผู้ผลิต

-  มีบันได้สำหรับขึ้น-ลง

เครื่องสูบน้ำ

-  เป็นปั๊มสูบน้ำแบบ  Self  Priming Centrifugal Pump  ทำงานด้วยระบบ  พี.ที.โอ.  ต่อกำลังจากเครื่องยนต์ของตัวรถ

-  สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า  1,000  ลิตร/นาที  ที่ความดัน  40  ปอนด์/ตารางนิ้ว

-  สามารถทำแรงดันได้ไม่น้อยกว่า  100  ปอนด์/ตารางนิ้ว

-3-

-  ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อคของเครื่องสูบน้ำ ดังกล่าวให้คณะกรรมการพิจารณาในวันที่ยื่นซองเสนอราคา

-  ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต  หรือได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่าย  ผู้แทนจำหน่ายของเครื่องสูบน้ำ  โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

สายส่งน้ำดับเพลิง

-  เป็นสายส่งน้ำดับเพลิง   มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  2.5  นิ้ว  ยาว  25  เมตร  พร้อมข้อต่อ

-  ภายนอกทอขึ้นจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ (Polyester) เคลือบด้วยโพลียูรีเทน (Polyurthanc) สามารถใช้ได้กับน้ำกระด้างและน้ำทะเล  ภายในอาบยางสังเคราะห์  สีดำเพื่อลดแรงเสียดทานของน้ำ

-  มีประสิทธิภาพสามารถทนแรงดันในการทำงาน  ไม่น้อยกว่า  400  ปอนด์/ตร.นิ้ว  สามารถทนแรงดันที่จุดแตกได้ไม่น้อยกว่า  720  ปอนด์/ตร.นิ้ว

สัญญาณไฟฉุกเฉิน

-  เป็นสัญญาณไฟฉุกเฉิน แบบแผงสั้น ขนาดไม่น้อยกว่า  8x16x5 นิ้ว  (กว้างx ยาวxสูง) น้ำหนักไม่เกิน 2.5 กก.

-  โคมไฟหมุนใช้หลอดฮาโลเจ้น  จำนวน  2  โคม  ขนาด  70W/24VDC  แต่ละชุดมีจานโค้งแบบ  Poly phenylene Oxide Alloy  แบ่งเป็น  5 ช่อง  แบบมัลติรีเฟล็กเตอร์  ช่วยเพิ่มการกระจายแสง  ตรงกลางระหว่างโคมทั้งสองเป็นแผ่นสะท้อนแสงได้สี่ด้าน  จำนวน  1  ชุด  ให้ความเข้มของแสงตามมาตรฐาน  SAE  ให้แสงวับวาบไม่น้อยกว่า  400  ครั้งต่อนาที

-  หลอดและจานสะท้อนแต่ละชุดมีมอเตอร์ขับเฟืองโดยอิสระ  เมื่อตัวใดตัวหนึ่งเกิดชำรุด  อีกตัวยังคงทำงานได้ตามปกติ  ฝาเลนส์ครอบดวงไฟทำด้วยวัสดุโพลีคาร์บอเนต  ด้านบนของฝาเลนส์มีลายฝ้าเพื่อลดแสงจากภายนอก ช่วยเพิ่มความเข้มของดวงโคม

-  ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อคของสัญญาณไฟฉุกเฉินดังกล่าว  ให้คณะกรรมการพิจารณาในวันที่ยื่นซองเสนอราคา

-  ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต  หรือได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่าย  ผู้แทนจำหน่ายของสัญญาณไฟฉุกเฉิน  โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

-  ตะกร้าหวายกรองผง  จำนวน 1 ชุด

-  เครื่องมือบำรุงรักษาตามมาตรฐานผู้ผลิต  จำนวน  1  ชุด

-  ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ  จำนวน  1  ชุด

-  แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้าม  จำนวน  1  ชุด

-  หนังสือคู่มือรับบริการ  จำนวน  1  ชุด

-4-

การพ่นสีและตราหน่วยงาน

-  การพ่นสีทั้งภายในและภายนอกถังบรรจุน้ำพ่นสีกันสนิม  2  ชั้น  และภายนอกพ่นสีจริงตามที่หน่วยงานกำหนด  ต้องอีกไม่น้อยกว่า  2  ชั้น

-  พ่นสีกันสนิมไม่น้อยกว่า  2  ชั้น บริเวณใต้ท้องรถ  โครงรถ  และใต้บังโคลนหน้าใต้บังโคลนหลังด้วยบอดี้ชู้ดหรือเท็คโค๊ตหรือเทียบเท่า

-  ตราหน่วยงานและตัวอักษรต่างๆ  ตามแต่หน่วยงานกำหนด

เงื่อนไขและการรับประกัน

-  ผู้เสนอราคาต้องเสนอรถยนต์ที่มีศูนย์บริการตั้งอยู่ในจังหวัดชุมพร เพื่อสะดวกในการดูแลรักษา

-  ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดรูปแบบของรถยนต์บรรทุกน้ำคันดังกล่าวมาแสดงให้คณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา

-  ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแค็ตตาล็อค  หรือรูปแบบของรถยนต์บรรทุก  เครื่องสูบน้ำ  สายส่งน้ำดับเพลิงแบบสะท้อนแสง  สัญญาณไฟวับวาบ  โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันที่ยื่นซองเสนอราคา

-  ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตหรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายหรือผู้แทนจำหน่ายของรถยนต์บรรทุก  ชุดถังบรรจุน้ำ  เครื่องสูบน้ำ  โดยแนบเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

-  ผู้เสนอราคาจะต้องมีการจดทะเบียนกับสำนักงานทะเบียน  หุ้นส่วนบริษัท  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์

-  การรับประกัน  รับประกันความชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา  1  ปี  หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว  ผู้ขายจะทำการแก้ไขให้ดีดังเดิม  ภายใน  7  วัน  นับจากวันที่ได้รับแจ้งแก้ไข โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ  ทั้งสิ้น

-  กำหนดส่งมอบภายใน  60  วัน  นับจากวันที่ลงนามในสัญญา

การจดทะเบียนและค่าภาษี

-  ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ที่ซื้อก่อนผู้ซื้อจะชำระเงิน

-  ภาษีอากรค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการซื้อรถยนต์คันดังกล่าวครั้งนี้  ผู้ขายเป็นผู้ชำระแทนทั้งสิ้น

...................................................